Para transformar sua ideia em um protótipo com ESP32, pequenos painéis solares, sensor de luminosidade e motor para seguir o sol, o projeto pode ser estruturado em etapas claras de hardware e software. Veja um guia prático para começar:

Lista do professor:

1 ESP32

4 LDR (placa fotovoltaica)

2 servo motores MG90s

1 MPPT

1 conversor step down (DC/DC)

2 baterias de li-ion recarregável de 4.2v

1 soquete para baterias (porta pilha)

1 spanso-board

4 resistores de 10k hom

1

Montar o circuito básico

Setup

Organize os componentes principais para o protótipo.

- ESP32 como controlador central

- Motores servo ou passo para movimentacr os painéis

- Sensores LDR (fotoresistores) em diferentes posições

- Pequenos painéis solares conectados para teste de geração

2

Instalar sensores de luminosidade

Os sensores identificam a direção de maior intensidade de luz.

- Posicione LDRs em pares (esquerda/direita, cima/baixo)

- Use resistores para formar divisores de tensão

- Conecte as saídas analógicas ao ESP32

3

Programar leitura dos sensores

O ESP32 deve comparar os valores de luminosidade.

- Configure entradas analógicas no código

- Leia valores dos LDRs periodicamente

- Calcule diferenças entre pares para determinar direção

4

Controlar o motor para ajuste

Movimente os painéis em direção ao sol com base nos sensores.

- Se diferença esquerda/direita > limiar, mova motor horizontal

- Se diferença cima/baixo > limiar, mova motor vertical

- Ajuste incrementos pequenos para simular movimento suave

5

Calcular produção de energia

Meça a energia gerada pelos painéis em diferentes ângulos.

- Conecte saída dos painéis a um circuito de medição (shunt + ADC)

- Registre tensão e corrente

- Calcule potência: P = V × I

6

Testar e otimizar

Execute testes em diferentes horários e refine o algoritmo.

- Teste em ambientes externos

- Ajuste limiar de sensibilidade dos sensores

- Otimize velocidade de resposta dos motores

- Compare energia gerada com e sem rastreamento

Para transformar sua ideia em um protótipo com ESP32, pequenos painéis solares, sensor de luminosidade e motor para seguir o sol, o projeto pode ser estruturado em etapas claras de hardware e software. Veja um guia prático para começar:

Esse fluxo cobre desde a montagem física até a lógica de controle e cálculo de energia. O próximo passo é escrever o código para o ESP32 em C++ (Arduino IDE), onde você fará a leitura dos sensores, calculará diferenças e acionará os motores.

Deseja que eu prepare um exemplo de código inicial para o ESP32 que já faça a leitura dos LDRs e mova um servo motor conforme a diferença de luminosidade?

#include <Arduino.h>

#include <Servo.h>

// Pinos dos LDRs

const int LDR_LEFT = 34;

const int LDR_RIGHT = 35;

const int LDR_TOP = 32;

const int LDR_BOTTOM = 33;

// Servos

Servo servoHorizontal;

Servo servoVertical;

// Ângulos iniciais

int angleH = 90;

int angleV = 90;

void setup() {

Serial.begin(115200);

servoHorizontal.attach(25); // pino PWM para servo horizontal

servoVertical.attach(26);   // pino PWM para servo vertical

servoHorizontal.write(angleH);

servoVertical.write(angleV);

}

void loop() {

// Leitura dos sensores

int leftValue = analogRead(LDR_LEFT);

int rightValue = analogRead(LDR_RIGHT);

int topValue = analogRead(LDR_TOP);

int bottomValue = analogRead(LDR_BOTTOM);

// Diferenças

int diffH = leftValue - rightValue;

int diffV = topValue - bottomValue;

// Ajuste horizontal

if (abs(diffH) > 50) { // limiar para evitar oscilação

if (diffH > 0 && angleH < 180) angleH++;

else if (diffH < 0 && angleH > 0) angleH--;

servoHorizontal.write(angleH);

}

// Ajuste vertical

if (abs(diffV) > 50) {

if (diffV > 0 && angleV < 180) angleV++;

else if (diffV < 0 && angleV > 0) angleV--;

servoVertical.write(angleV);

}

// Debug

Serial.print("L:");

Serial.print(leftValue);

Serial.print(" R:");

Serial.print(rightValue);

Serial.print(" T:");

Serial.print(topValue);

Serial.print(" B:");

Serial.println(bottomValue);

delay(200); // intervalo de atualização

}

Hardware necessário

- Resistor shunt de baixo valor (ex.: 0.1 Ω) para medir corrente.

- Divisor de tensão para reduzir a tensão do painel até o limite de entrada do ADC do ESP32 (máx. 3.3 V).

- Conexão dos sinais ao ADC do ESP32 (pinos analógicos).

Código exemplo em C++ (Arduino IDE)

#include <Arduino.h>

// Pinos ADC

const int PIN_VOLTAGE = 36; // entrada para medir tensão

const int PIN_CURRENT = 39; // entrada para medir corrente (via shunt)

// Constantes do divisor de tensão

const float R1 = 10000.0; // resistor superior (10k)

const float R2 = 3300.0;  // resistor inferior (3.3k)

// Valor do resistor shunt

const float R_SHUNT = 0.1; // ohms

// Função para converter leitura ADC em tensão real

float readVoltage(int pin) {

int raw = analogRead(pin);

float v = (raw / 4095.0) * 3.3; // tensão medida no ESP32

float vPanel = v * (R1 + R2) / R2; // tensão real do painel

return vPanel;

}

// Função para converter leitura ADC em corrente

float readCurrent(int pin) {

int raw = analogRead(pin);

float v = (raw / 4095.0) * 3.3; // tensão medida no ESP32

float i = v / R_SHUNT; // corrente calculada

return i;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

float voltage = readVoltage(PIN_VOLTAGE);

float current = readCurrent(PIN_CURRENT);

float power = voltage * current;

Serial.print("Tensão: ");

Serial.print(voltage);

Serial.print(" V | Corrente: ");

Serial.print(current);

Serial.print(" A | Potência: ");

Serial.print(power);

Serial.println(" W");

delay(1000); // atualiza a cada segundo

}

O que esse código faz

- Lê a tensão do painel através do divisor resistivo.

- Lê a corrente através da queda de tensão no resistor shunt.

- Calcula a potência instantânea multiplicando tensão por corrente.

- Exibe os valores no monitor serial.

Esse é um ponto de partida. Você pode expandir para acumular energia ao longo do tempo (Wh), salvar dados em cartão SD ou enviar via Wi-Fi para monitoramento remoto.